关于信阳市中医院

医养结合服务能力提升项目整改实施方案

一、基础设施改造部分

改造养老病房及护理病房内部分病房卫生间、增加适老化设施。改造范围:卫生间所有蹲便改座便，增加防滑设施、残疾人扶手、修复原地砖及防水层等。卫生间改造具体要求：病房座便器选用陶瓷材质，符合GB/T6952标准，釉面耐消毒药剂、易清洁，一级水效，单次冲水量≤4L。优先壁挂式，减少卫生死角；采用感应或脚踏式非手动冲水，座圈为抗菌材质。安装高度约450mm，无障碍区域配套安全扶手；水封合格，防臭、排污顺畅，无渗漏。产品须提供合格证与检测报告；修复拆除后防水及地砖；施工总工程量15个卫生间。